建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审本）

项目名称：  遂宁市益民医院综合楼（门诊、住院）

建设单位（盖章）：     遂宁益民医院

编制日期：           2024年12月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	18

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	32

四、主要环境影响和保护措施	40

五、环境保护措施监督检查清单	61

六、结论	64

附表	65

附图：

附图1    项目地理位置图

附图2    遂宁市城市总体规划图

附图3    外环境关系图

附图4-1  项目一层平面布置图

附图4-2  项目二层平面布置图

附图4-3  项目三层平面布置图

附图4-4  项目四层平面布置图

附图4-5  项目五层平面布置图

附图5    项目现场勘察图

附图6    声环境功能区划分成果图

附件：

附件1  环评委托书

附件2  医疗机构执业许可证

附件3  建设用地规划许可证

附件4  建设用地批准书

附件5  房产证

附件6  土地使用证

附件7  企业投资项目备案通知书

附件8  废水检测报告

附件9  遂宁市船山生态环境局关于遂宁市益民医院涉嫌环境违法行为的函

附件10 民办非企业单位登记证书

附件11 医疗废物处置委托合同

附件12 污水处理站危险性废物清掏、处理服务合同

建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  |  | 遂宁市益民医院综合楼（门诊、住院） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  | 51090107092110024 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  | 蒋万豪 | 联系方式 | 15328538266 |
| 建设地点 |  |  |  | 四川省遂宁市船山区开善东路327号 |  |  |
| 地理坐标 |  |  |  | E105°35′28.269″，N30°29′47.296″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  |  | Q8411综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生841医院-其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 |  |  |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  |  |  | 遂宁市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 51090107092110024 |
| 总投资（万元） |  |  |  | 600 | 环保投资（万元） | 8 |
| 环保投资占比（%） |  |  |  | 1.33% | 施工工期 | 已建成 |
| 是否开工建设 |  |  |  | 否 是：未批先建，已建成，不处罚 | 用地（用海） 面积（m2） | 621.22 |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，建设项目产生的环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目排污情况及所涉环境敏感程度，确定专项评价的类别。本项目大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价具体设置情况见下表。 本项目专项评价设置一览表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目不属于排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目不属于新增工业废水直排建设项目; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目不属于有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不属于取水口下游 500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农 村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 此外，本项目土壤、声环境不开展专项评价，项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此不开展地下水专项评价。. 综上，本项目不需要设置专项评价。 |
| 规划情况 |  |  | 《遂宁市人民政府关于印发〈遂宁市“十四五”卫生健康发展规划〉的通知》（遂府函〔2022〕73 号） |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  |  | / |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  |  | / |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - 本项目与相关规划符合性分析 - 土地与规划的符合性 本项目选址于四川省遂宁市船山区开善东路327号，为已建项目，根据土地证（附件6），本项目用地使用性质为医疗卫生用地。因此，项目符合遂宁市用地布局规划。 - 与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的符合性分析 根据《医院污水处理工程技术规范》，医院污水处理应满足以下要求： 与《医院污水处理工程技术规范》要求符合性 序号; 规范要求; 本项目; 符合性. 1; 新（改、扩建）医院，在设计医院污水处理系统时应考虑将医院病区、非病区、传染病房、非传染病房污水分别收集; 本项目为综合医院项目，无传染病科室，因此无传染性废水，污水进入院区内预处理池收集处理后，进入一体化污水处理设备（采用格栅调节+接触氧化+沉淀+消毒工艺）处理达标后，通过市政污水管网进入遂宁市城南第一污水处理厂处理，最终排入涪江; 符合. 2; 特殊性质污水应单独收集，经预处理后与医院污水合并处理，不得将特殊性质污水随意排入下水道; 本项目不产生特殊性质污水; 符合. 3; 非传染病医院污水，若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺；若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用格栅调节+接触氧化+沉淀+消毒; 本项目为综合医院项目，无传染病科室，污水进入院区内预处理池收集处理后，进入一体化污水处理设备（采用格栅调节+接触氧化+沉淀+消毒工艺）处理达标后，通过市政污水管网进入遂宁市城南第一污水处理厂处理，最终排入涪江。; 符合. 由上表可知，医院污水处理设计符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求。 选址合理性及相容性分析 与周边环境相容性分析 本项目位于遂宁市船山区开善东路327号，根据现场踏勘，本项目用地500m范围内主要为居民及学校，项目周边外环境如下。 项目外环境关系一览表 序号; 外环境; 方位; 距离（m）; 规模/性质. 1; 明睿堂幼儿园; 东; 100; 幼儿园. 2; 锦澜馨苑; 东; 400; 居民，180户，540人. 3; 红祥苑小区; 东; 200; 居民，180户，540人. 4; 天宫石油小区; 东北; 紧邻; 居民，144户，432人. 5; 凯悦江岸; 东北; 450; 居民，60户，180人. 6; 船山区支渠巷金悦华府; 北; 450; 居民，90户，270人. 7; 交通运输局公路管理局; 西; 100; 居民. 8; 新民街幼儿园; 西北; 350; 学校. 9; 彩虹街35号; 东北; 220; 居民，234户，702人. 10; 龙王井东巷1号; 西北; 190; 居民，126户，378人. 11; 国泰公寓; 西; 450; 居民，162户，486人. 12; 玉泉街社区; 西; 450; 居民，396户，1188人. 13; 玉泉街137号; 西北; 265; 居民，108户，324人. 14; 金泽丽园; 西北; 400; 居民，180户，540人. 15; 泰佳尔阳光城; 东南; 450; 居民，160户，480人. 16; 深南小区; 东南; 350; 居民，180户，540人. 17; 荣兴南苑; 东南; 400; 居民，234户，702人. 18; 欢欢幼稚园; 东南; 200; 学校. 19; 富源路小学; 东南; 300; 学校. 20; 富成小区; 南; 350; 居民，235户，708人. 21; 富源实验学校; 南; 305; 学校. 22; 遂宁市职业技术学校; 南; 230; 学校. 23; 南城金座; 西南; 200; 居民，378户，1134人. 24; 美宁·万象新天; 南; 120; 居民，268户，984人. 25; 学林雅苑; 西南; 350; 居民，126户，378人. 26; 美宁小区; 西; 350; 居民，405户，1182人. 27; 明星托育园; 西南; 300; 学校. 28; 天星石油小区; 东南; 220; 居民，288户，864人. 29; 宜园小区; 东南; 390; 居民，288户，864人. 根据现场勘查，项目所在区域周边以居民、商户、学校为主，项目区域交通便利，项目周边无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等环境敏感区域，无重大环境制约因素。 本项目为综合医院建设项目，运营期废水主要为住院病人及门诊活动废水和办公生活污水；本项目产生的生活污水和医疗废水进入院区内预处理池收集处理后，进入一体化污水处理设备（采用格栅调节+接触氧化+沉淀+消毒工艺）处理达标后，通过市政污水管网进入遂宁市城南第一污水处理厂处理，最终排入涪江。废气主要为污水处理站产生的恶臭，医疗暂存间恶臭，医院浑浊空气和备用柴油发电机废气；污水处理站产生少量的恶臭，并定期对污水处理站区域喷洒除臭剂；医疗暂存间恶臭设专人负责清理和喷洒消毒药水，做到定期清理；医院浑浊空气采取对室内定期进行紫外消毒灭菌（每日至少一次）以降低空气中含菌量，同时加强室内通风，靠窗办公室及病房采用自然通风，其他区域拟采用机械通风，利用空调系统送风，排风口均置于本项目所在大楼屋顶平台；备用柴油发电机废气采用发电机自带的消烟除尘装置处理后，由专用排烟道引至楼外排放。固废主要为医疗废物、住院病人和医护人员产生的生活垃圾，污水处理站产生的污泥；生活垃圾院内收集后环卫清运；医疗废物、污水站污泥由有资质单位转运处理。综上，本项目对周边环境无明显影响。 同时，项目周边无重大污染排放源，对本项目的建设没有明显影响。外环境对本项目的主要影响因素为东侧天宫北路及南侧开善东路产生的交通噪声。因此，本项目环评要求建设单位在本项目医院东侧及南侧临街一面窗户设置双层隔音玻璃等降噪措施。 综上，本项目选址符合规划，无明显的环境制约因素，与外环境相容选址合理。 基础设施条件 本项目所在区域内供水、供电、供气、通讯、道路、交通及排水等基础设施完善，基础条件良好。本项目产生的污水进入院区内预处理池收集处理后，进入一体化污水处理设备（采用格栅调节+接触氧化+沉淀+消毒工艺）处理达标后，通过市政污水管网进入遂宁市城南第一污水处理厂处理，最终排入涪江。 项目所在地交通便利，区域基础设施完善、电力能源供应可靠，能稳定供应生产所需的能源。周边外环境关系简单，无明显、重大环境制约因素。本项目在满足各项污染物达标排放的前提下，不会对周边环境及居民生活造成不良影响，因此项目选址与外环境相容。且项目所在区域内无特殊保护的文物古迹、自然保护区和特殊环境等特殊环境制约因素。 与四川省生态环境分区管控的符合性分析 生态环境分区管控单元 本项目位于四川省遂宁市船山区开善东路327号，项目中心点经纬度为：E105.591186，N30.496471。经查询四川省政务服务网“四川生态环境分区管控数据分析系统”在线系统，项目共涉及6个管控单元，见下表： 环境管控单元基本情况表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属区县; 准入清单类型; 管控类型. YS5109032220001; 涪江-船山区-米家桥-控制单元; 遂宁市; 船山区; 水环境管控分区; 水环境城镇生活污染重点管控区. YS5109032340001; 船山区城镇集中建设区; 遂宁市; 船山区; 大气环境管控分区; 大气环境受体敏感重点管控区. YS5109032530001; 船山区城镇开发边界; 遂宁市; 船山区; 资源管控分区; 土地资源重点管控区. YS5109032540004; 中环线范围; 遂宁市; 船山区; 资源管控分区; 高污染燃料禁燃区. YS5109032550001; 船山区自然资源重点管控区; 遂宁市; 船山区; 资源管控分区; 自然资源重点管控区. ZH51090320001; 船山区城镇空间; 遂宁市; 船山区; 环境综合管控单元; 环境综合管控单元城镇重点管控单元. 本项目在四川省“生态环境分区管控符合性分析系统”数据分析系统查询结果详见下图。 本项目生态环境分区管控符合性分析查询结果 本项目与管控单元相对位置如下图所示： 环境综合管控单元图（图中▼表示项目位置） 生态环境准入清单符合性分析 本项目位于四川省遂宁市船山区开善东路327号，本项目与《遂宁市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（遂府函〔2021〕74号）生态环境准入总体要求符合性分析见下表。 本项目与“遂府函〔2021〕74 号”生态环境准入总体要求符合性 项目; 生态环境管控要求; 本项目情况; 符合性. 遂宁市生态环境管控要求; （1）新建、改建、扩建增加重点重金属污染物排放的建设项目需满足区域重点重金属总量管控要求，对有色冶炼、电镀、采选、化工、铅蓄电池制造业、皮革等涉重企业含重点重金属（汞、镉、铅、砷、铬）执行严格的准入条件，严控环境风险；; 本项目为医院项目，不涉及重金属污染物排放；不属于有色冶炼、电镀、采选、化工、铅蓄电池制造业、皮革等涉重企业; 符合. （2）锂电产业中锂离子电池行业引入，严格执行其行业资源环境绩效指标准入要求；; 本项目不属于锂离子电池行业; 符合. （3）全市大气污染物排放执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》相关要求；; 本项目执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》相关要求; 符合. （4）强化沿江化工企业与园区的污染治理与风险管控，细化突发环境事件风险管控措施，严控流域型环境风险；严格落实《生态环境部水利部关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；; 本项目不属于沿江化工企业; 符合. （5）优化中心城区园区布局。; 本项目不位于园区; 符合. 船山区生态准入要求; （1）加强乡镇集中式饮用水水源保护区保护，确保饮用水安全；; 本项目不设置直接排污口; 符合. （2）严格落实《生态环境部水利部关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；; /; /. （3）加强污染地块、土壤污染重点监管企业环境风险防控管理；; 不属于污染地块、土壤污染重点监管企业; 符合. （4）与风景名胜区相邻园区，严格项目准入，严控污染物排放；; 本项目不位于风景名胜区相邻园区; 符合. （5）锂离子电池行业引入，严格执行其行业资源环境绩效指标准入要求。; 本项目不属于锂离子电池行业; 符合. 综上，本项目符合“遂府函〔2021〕74号”生态环境准入总体要求。 与环境管控单元及生态环境准入清单的符合性分析 根据四川省“生态环境分区管控符合性分析系统”查询结果，本项目与各环境管控单元环境准入符合性分析如下： |

本项目与遂宁市普适性清单对照表

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控类别 | 遂宁市普适性清单要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH51090320001 | 船山区城镇空间 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 1.原则上禁止新建工业企业。 2.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 3.严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化、化工、铅蓄电池制造等行业企业。有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 限制开发建设活动的要求 1.对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。 2.严控新设工业园区，如确需新布局工业园区，应充分论证选址的环境合理性。 3.严控在长江及主要支流岸线1公里范围内新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。 不符合空间布局要求活动的退出要求 1.按照相关规划和要求，清理整顿非法采砂、非法码头，全面清除不合规码头。 2.加快现有高污染或高风险产品生产化学品企业“退城入园”进度，逐步退出环境敏感区。 其他空间布局约束要求 / | - 本项目为综合医院项目，不属于新建工业企业； - 本项目为综合医院项目，不属于化工园区和化工项目； - 本项目属于综合医院项目，不会对周围环境造成严重污染 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 允许排放量要求 / 现有源提标升级改造 1.到2023年，县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求。生活污水收集效能明显提升。 2.到2025年，水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准。 3.到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖。 4.机动车船实施国六排放标准，推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。 5.全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。 6.有序开展城市生活源VOCs污染防治；全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置。 7.加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。 其他污染物排放管控要求 1.新增源等量或倍量替代：上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 2.污染物排放绩效水平准入要求：（1）到2025年基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区。（2）到2030年，遂宁市城市生活污水处理率提高到97%。（3）严格落实建设工地管理要求，做好扬尘污染管控工作。（4）城市建成区道路机械化清扫率达到90%以上。（5）工业固体废物资源化利用、无害化处置率100%；危险废物、医疗废物和放射性废物无害化处置率100%。（6）到2025年底，建立健全源头严防、过程严管、后果严惩的危险废物监管体系。危险废物利用处置能力充分保障，技术和运营水平进一步提升。（7）从事机动车修理、印刷、服装干洗、研发等排放挥发性有机污染物的生产作业，应当按照有关技术规范进行综合治理。推广机动车维修企业使用水性、紫外光固化涂料，禁止露天和敞开式喷漆作业；包装印刷业必须使用符合环保要求的油墨；餐饮服务业油烟必须经处理达到相应排放标准要求。（8）建材行业原料破碎、生产、运输、装卸等各环节严格落实抑尘措施，有效控制粉尘无组织排放。（9）到2023年底，地级以上城市具备厨余垃圾集中处理能力，县城生活垃圾无害化处理率保持95%以上，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖；生活垃圾处理设施信息化监管水平明显提升。（10）到2025年，城市和县城污泥无害化、资源化利用水平进一步提升，城市污泥无害化处置率达到90%以上。（11）到2025年，地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。县级城市、乡镇和农村生活垃圾分类工作取得成效，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高。加快厨余垃圾处置设施建设，鼓励区域统筹规划建设厨余垃圾处置中心。（12）定期对油烟净化设施进行维护保养，并保存维护保养记录，确保油烟稳定达标排放，设施正常使用率不低于90%。 3.新建噪声敏感建筑物时，建设单位应全面执行绿色建筑标准，合理确定建筑物与交通干线等的防噪声距离，落实隔声减噪措施。 4.已竣工交付使用的住宅楼、商铺、办公楼等建筑物不得在午、夜间进行产噪装修作业，在其他时间进行装修作业的，应当采取噪声防治措施。 | 本项目为综合医院建设项目，废水主要为住院病人及门诊活动废水，特殊医疗废水和办公生活污水；废气主要为污水处理站产生的恶臭，医疗暂存间恶臭，医院浑浊空气和备用柴油发电机废气；固废主要为医疗废物、住院病人和医护人员产生的生活垃圾，污水处理站产生的污泥等。项目废水、废气经处理后达标排放，固废分类收集处置，对周边环境无明显影响。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 联防联控要求 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。 其他环境风险防控要求 1.企业环境风险防控要求：现有涉及五类重金属排放的企业，严控污染物排放，限时整治或搬迁。 2.用地环境风险防控要求：（1）工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途。（2）列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。 | 1.本项目大气污染物均经治理后达标排放。 2.本项目污水处理站污泥作为危废处理；不涉及五类重金属排放。 | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率要求 | 水资源利用总量要求 到2025年，全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%。 地下水开采要求 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用总量及效率要求 1.严控使用燃煤等高污染燃料，禁止焚烧垃圾。 2.全面淘汰每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉；在供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能源或洁净煤。 3.地级以上城市建成区禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤锅炉；对20蒸吨及以上燃煤锅炉实施脱硫改造，建设高效脱硫设施；对循环流化床锅炉以外的燃煤发电机组一律安装脱硫设施，对燃煤锅炉和工业锅炉现有除尘设施实施升级改造，确保达到新的排放标准和特别排放限值。 禁燃区要求 1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： （1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 （2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨/时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。 其他资源利用效率要求 / | - 本项目为综合医院项目，不涉及资源开发及利用。 - 本项目为综合医院项目，主要使用电能，不涉及高污染燃料。 | 符合 |

本项目与环境管控单元管控要求符合性分析如下表所示：

本项目与生态环境准入清单对照表

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控类别 | 单元特性管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YS5109032220001 | 涪江-船山区-米家桥-控制单元 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 / 限制开发建设活动的要求 / 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 / 其他空间布局约束要求 / | / | / |
| YS5109032220001 | 涪江-船山区-米家桥-控制单元 | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 1、提升污水收集率，完善城镇生活污水收集系统，推进城镇污水管网全覆盖；对进水情况出现明显异常的污水处理厂，开展片区管网系统化整治，现有污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度低于100毫克/升的城市，要制定系统化整治方案；开展旱天生活污水直排口溯源治理。2、提升城镇生活污水处理能力，加快补齐处理能力缺口。3、强化城镇污水处理设施运行管理，按要求达标排放。4、提升污水处理设施除磷水平，鼓励在污水处理厂排污口下游因地制宜建设人工湿地，推进达标尾水深度“去磷”。5、强化汛期生活污水溢流处理，推进城市建成区初期雨水收集处理及资源化利用设施建设。6、加强生活污水再生利用设施建设，在重点排污口下游、河流入湖口、支流入干流处，因地制宜实施区域再生水循环利用工程。7、健全城镇生活垃圾收集、转运、处理系统。 工业废水污染控制措施要求 1、对不符合国土空间规划的现有工业企业，污染物排放总量及环境风险水平只降不增，引导企业适时搬迁进入对口园区。2、对工业废水进入市政污水收集设施情况进行排查，组织开展评估，经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或可能影响污水处理厂出水稳定达标的，应限期退出。 农业面源水污染控制措施要求 / 船舶港口水污染控制措施要求 / 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 / | 本项目污水进入院区内预处理池收集处理后，进入一体化污水处理设备（采用格栅调节+接触氧化+沉淀+消毒工艺）处理达标后，通过市政污水管网进入遂宁市城南第一污水处理厂处理，最终排入涪江 | 符合 |
| YS5109032220001 | 涪江-船山区-米家桥-控制单元 | 环境风险防控 | 防范污水处理厂、加油站、其他物料堆存场所泄漏风险，建立健全防泄漏设施，完善应急体系 | 本项目为综合医院。项目自建污水处理站设施健全，医疗废物暂存间等已完善防渗措施。 | 符合 |
| YS5109032220001 | 涪江-船山区-米家桥-控制单元 | 资源开发效率要求 | / | / | / |
| YS5109032340001 | 船山区城镇集中建设区 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 / 限制开发建设活动的要求 / 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 / 其他空间布局约束要求 / | / | / |
| YS5109032340001 | 船山区城镇集中建设区 | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 / 燃煤和其他能源大气污染控制要求 / 工业废气污染控制要求 / 机动车船大气污染控制要求 加大新能源汽车在城市公交、出租汽车、城市配送、邮政快递、机场、铁路货场、重点地区港口等领域应用，地级以上城市清洁能源汽车在公共领域使用率显著提升，设区的市城市公交车基本实现新能源化。 扬尘污染控制要求 全面落实各类施工工地扬尘防控措施，重点、重大项目工地实现视频监控、可吸入颗粒物（PM10）在线监测全覆盖。 农业生产经营活动大气污染控制要求 / 重点行业企业专项治理要求 / 其他大气污染物排放管控要求 有序开展城市生活源VOCs污染防治，全面推广房屋建筑和市政工程涉VOCs工序环节使用低VOCs含量涂料和胶粘剂；推进加油站按照《四川省加油站大气污染排放标准》要求安装油气处理装置 | 本项目为综合医院项目，污水处理站产生少量的恶臭，并定期对污水处理站区域喷洒除臭剂；医疗暂存间恶臭设专人负责清理和喷洒消毒药水，做到定期清理；医院浑浊空气采取对室内定期进行紫外消毒灭菌（每日至少一次）以降低空气中含菌量，同时加强室内通风，靠窗办公室及病房采用自然通风，其他区域拟采用机械通风，利用空调系统送风，排风口均置于本项目所在大楼屋顶平台；备用柴油发电机废气采用发电机自带的消烟除尘装置处理后，由专用排烟道引至楼外排放 | 符合 |
| YS5109032340001 | 船山区城镇集中建设区 | 环境风险防控 | / | / | / |
| YS5109032340001 | 船山区城镇集中建设区 | 资源开发效率要求 | / |  |  |
| YS5109032530001 | 船山区城镇开发边界 | 空间布局约束 | 1.以城镇开发建设现状为基础，综合考虑资源承载能力、人口分布、经济布局、城乡统筹、城镇无序蔓延科学预留一定比例的留白区，为未来发展留有开发空间城镇建设和发展不得违法违规侵占河道、湖面、滩地2.城镇开发边界调整报国土空间规划原审批机关审批 | 本项目为综合医院项目，不涉及城镇开发利用 | 符合 |
| YS5109032530001 | 船山区城镇开发边界 | 污染物排放管控 | / | / | / |
| YS5109032530001 | 船山区城镇开发边界 | 环境风险防控 | / |  |  |
| YS5109032530001 | 船山区城镇开发边界 | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 土地资源开发利用量不得超过土地资源利用上线控制性指标。 能源资源开发效率要求 / 其他资源开发效率要求 / | 本项目为综合医院项目，不涉及土地资源开发利用 | 符合 |
| YS5109032540004 | 中环线范围 | 空间布局约束 | 坚决遏制“两高一低”项目盲目发展 | 本项目不涉及 | 符合 |
| YS5109032540004 | 中环线范围 | 污染物排放管控 | / | / | / |
| YS5109032540004 | 中环线范围 | 环境风险防控 | / |  |  |
| YS5109032540004 | 中环线范围 | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 / 能源资源开发效率要求 能源消耗、污染物排放不得超过能源利用上线控制性指标。 其他资源开发效率要求 / | 本项目为综合医院项目，不涉及资源开发及资源利用 | 符合 |
| YS5109032550001 | 船山区自然资源重点管控区 | 空间布局约束 | / | / | / |
| YS5109032550001 | 船山区自然资源重点管控区 | 污染物排放管控 | / |  |  |
| YS5109032550001 | 船山区自然资源重点管控区 | 环境风险防控 | / |  |  |
| YS5109032550001 | 船山区自然资源重点管控区 | 资源开发效率要求 | 土地资源开发效率要求 / 能源资源开发效率要求 / 其他资源开发效率要求 / | / | / |
| ZH51090320001 | 船山区城镇空间 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元 限制开发建设活动的要求 1.城市发展遵循“一核、两带、三片”的布局战略 2.其他参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元 其他空间布局约束要求 / | 1.满足遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 2.本项目符合“一核、两带、三片”的布局战略要求 | 符合 |
| ZH51090320001 | 船山区城镇空间 | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元 新增源等量或倍量替代 参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元 新增源排放标准限值 / 污染物排放绩效水平准入要求 参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元 其他污染物排放管控要求 / | 满足遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 | 符合 |
| ZH51090320001 | 船山区城镇空间 | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 1.有一定危险性仓库用地远离市区，按有关规范选址和建设，留够防护距离。 2.其他参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元。 安全利用类农用地管控要求 1.有一定危险性仓库用地远离市区，按有关规范选址和建设，留够防护距离。 2.其他参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元。 污染地块管控要求 1.有一定危险性仓库用地远离市区，按有关规范选址和建设，留够防护距离。 2.其他参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元。 园区环境风险防控要求 / 企业环境风险防控要求 参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元 其他环境风险防控要求 / | 1.不涉及危险性仓库 2.满足遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 | 符合 |
| ZH51090320001 | 船山区城镇空间 | 资源开发效率要求 | 水资源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元 地下水开采要求 （1）船山区2030年地下水开采控制量保持在0.04亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 能源利用效率要求 参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元 其他资源利用效率要求 禁燃区管控要求：参照遂宁市总体准入要求-城镇重点管控单元 | - 满足遂宁市总体准入要求-要素重点管控单元 - 不涉及地下水开采 | 符合 |

由上表可知，本项目符合“三线一单”要求。

建设项目工程分析

| 建设内容 | 建设项目由来及建设必要性 遂宁益民医院于2014年建成，位于遂宁市开善东路327号，项目共建设5层综合楼，占地面积621.22m2，建筑面积约1615.32m2，院内设置内科、外科、妇产科、中医科、医学检验科及医学影像科，规划设置床位20张，年诊疗人数约3650人。 2020年5月28日，建设单位未经专业咨询，自行办理了环境影响评价登记表（52510900310585227Y001X）。 2024年9月，遂宁市船山生态环境局发现建设单位存在未批先建的情况，2024年9月3日，遂宁船山生态环境局出具了《关于遂宁市益民医院涉嫌环境违法行为的函》：“根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第四十九项规定：卫生（医院841）“其他（住院床位20张以下的除外）”应办理环境影响报告表，故所办理的环境影响评价登记表为无效登记，仍属于未批先建，但办理登记表后至今，不存在违法行为，也未发生造成环境影响的事件，根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十六条“违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚......前款规定的期限，从违法行为发生之日起计算......”之规定、第三十三条第一款“违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚”之规定，因此不进行处罚，但需进行环境影响补充评价。 为此，遂宁益民医院委托我公司（成都山川百源安全环保技术服务有限公司）对“遂宁市益民医院综合楼（门诊、住院）”进行环境影响评价。我公司接受委托后，组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集，按照国家建设项目环境影响报告表的编制说明及相关环评技术规范的要求，编制完成本项目环境影响报告表上报审查。 本次环评不涉及放射科等辐射相关内容，放射等辐射设备须另行申报，办理环评及相关手续。 建设项目概况 项目基本情况 项目名称：遂宁市益民医院综合楼（门诊、住院）； 建设地点：遂宁市船山区开善东路327号（E105°35′28.2″，N30°29′47.2″）； 建设性质：新建（未批先建，补办环评）； 建设单位：遂宁益民医院； 总投资：600万元，环保投资约8万元，占总投资的1.33%； 规模：综合医院，已建20张床位，日接诊病人约10人，年约3650人； 工作时间：每天24小时，年运行365天 项目内容及规模 遂宁益民医院综合楼项目位于遂宁市船山区开善东路327号，共计投资600万元，医院主营业务为诊疗服务。医院共有5层楼，已建床位20张，病床位设置于三、四五层，医院设有内科、外科、中医科及医学影像科。医院公用工程包括排水、供电系统和空调系统，辅助工程包含库房和备用柴油发电机房等。 项目组成及主要环境问题 建设单位现有编制床位20张，实际床位20张，本项目组成及主要环境问题见下表。 本项目组成及主要环境问题表 项目名称; 建设内容及规模; 主要环 境问题; 备注. 营运期. 主体工程; 1F; 建筑面积约323m2，主要设置西药房、外科诊室、中医针灸科、磁共振室、急救室、治疗室、医疗废物暂存间及污水处理设施。; 医疗垃圾 医疗废水 生活污水 生活垃圾 设备噪声; 已建成. 2F; 建筑面积约323m2，主要设置医生办公室、机房、医保科、住院代表办公室、B超室、理疗科、档案室、卫生间、库房、碎石治疗室、检验室和针灸治疗室. 3F; 建筑面积约323m2，主要设置配剂室、病室、护士值班室和手术室. 4F; 建筑面积约323m2，主要设置无菌治疗室、库房、病室和普通治疗室。. 5F; 建筑面积约323m2，为空房。. 辅助工程; 备用柴油发电机房; 位于二层，柴油发电机房内，建筑面积约23m2，设置备用发电机组1套。; 废气、噪声; 已建成. 公用工程; 给排水; 供水：由市政供水管网提供； 排水：雨污分流，雨水经项目区内雨水收集系统收集后接入东侧道路雨水沟渠；污水通过市政污水管网进入遂宁市城南第一污水处理厂处理，最终排入涪江。; 污水; 已建成. 供电; 由市政供电，50kW的柴油发电机1台作为备用电源; /; 已建成. 空调系统; 本项目空调系统全部采用分体多联空调系统。; 噪声; 已建成. 环保工程; 废气治理; 污水处理站臭气; 池体密闭（加封盖板），并定期对污水处理站区域喷洒除臭剂; 废气; 已建成. 医疗暂存间臭气; 医院设专人负责清理和喷洒消毒药水，医疗废物做到定期清理. 医院浑浊空气; 对室内定期进行紫外消毒灭菌（每日至少一次）以降低空气中含菌量；同时加强室内通风，靠窗办公室及病房采用自然通风，其他区域拟采用机械通风，利用空调系统送风，排风口均置于本项目所在大楼屋顶平台. 备用柴油发电机废气; 经过发电机自带的消烟除尘装置处理后，由专用排烟道引至楼外排放. 废水治理; 生活污水和医疗废水进入院区预处理池集中预处理后，再进入一体化污水处理设备（采用格栅调节+接触氧化+沉淀+消毒工艺）处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准后，排入遂宁市污水处理厂进一步处理达标后，最终排入涪江。; /; 已建成. 固废; 生活垃圾：各楼层分别设置容积为720L的垃圾桶，有清洁人员处理打包至门外，由垃圾回收站处理。 医疗废物：医疗废物暂存间1个，建筑面积为35.91m2；医疗废物最终委托有相应资质单位处置；项目产生的污泥由建设单位委托资质单位进行清掏、消毒及转运处置，不在院区内暂存。; /. 噪声治理; 柴油发电机设置于一层柴油发电机房内。; /. 地下水防渗; 医疗废物暂存间、一体化污水处理站和备用柴油发电机房及满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s的要求进行防渗设计；手术室防渗层采取10~15cm的水泥进行硬化，渗透系数≤10-7cm/s；办公区等其他区域采取地面硬化; /; 新建. 风险防范措施; 应急池（1座，容积2.5m3）；制定环境风险应急预案，配备消防器材等; /. 公辅设施 （1）给排水 1）给水 项目给水来自市政管网，供水管网能够满足日常用水以及消防用水要求。本项目用水分为住院病人用水、门诊用水及生活用水。 ①住院病人用水 住院病人废水主要来自病人、陪同家属、盥洗及清洗餐具水果等。 项目现有实际床位20张。根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）中病床用水定额为200~250L/（床·d），本项目为综合医院，住院病人用水量按250L/（床·d）计算，则住院病人用水量为5t/d，1825t/a。 ②门诊用水 门诊用水量根据《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）门诊部病人最高日用水量为10~15L/人·次，取15L/人·次进行计算。院区门诊年接待人数约为3650人，则门诊病人用水量为约0.15t/d，54.75t/a。 ③办公生活用水 项目现有劳动定员31人，根据业主提供的资料，医院现有行政管理人员4人，医护人员及后勤人员27人，行政管理人员采取一班工作制，年工作250天，医护人员、后勤人员实行三班工作制，年工作365天，每班最大劳动定员7人，生活用水标准按照150L/人·d计，则行政管理人员平均每天生活用水量为0.411t/d，150t/a，医护人员及后勤人员生活用水量为3.15t/d，1149.75t/a。 2）排水 本项目排水实行雨污分流制，雨水经项目东侧道路雨水沟渠收集后进入雨水管网。 ①住院及门诊病人废水 住院病人和门诊用水共计5.15t/d，其产污系数取0.85，则一般医疗废水的产生量为4.378t/d。该废水中除含致病病菌和病毒外，水质与生活污水相似，污染物以COD、SS、NH3-N、BOD5、粪大肠菌群为主。废水进入院区内预处理池收集处理后，进入一体化污水处理设备（采用格栅调节+接触氧化+沉淀+消毒工艺）处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准，再进入污水管网进入遂宁市城南第一污水处理厂处理，最终排入涪江。 ②特殊医疗废水 本项目不设传染病房及传染病门诊科室、检验科，若发现传热病毒携带者，立即进行隔离，由专用救护车送至市属综合医院诊治。因此本项目不产生含传染病菌废水、不产生含汞等重金属废水、不产生废显影液，无特殊医疗废水。 ③生活废水 本项目行政人员、医护人员和后勤人员办公生活用水量为3.561t/d，办公生活污水产污系数取0.85，则行政人员、医护人员及后勤人员办公生活污水的产生量为3.027t/d。污染因子主要为COD、SS、NH3-N、BOD5、粪大肠菌群。产生的办公生活污水经院区进入院区内预处理池收集处理后，进入一体化污水处理设备（格栅调节+接触氧化+沉淀+消毒工艺）处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后，通过污水管网进入遂宁市城南第一污水处理厂处理，最终排入涪江。 排水情况如下表所示： 本项目用排水量一览表 项目; 用水标准; 用水单位数; 最大日用水量（t/d）; 排水系数; 排水量（t/d）. 医疗用水; 住院病人; 250L/床·d; 20床; 5.15; 0.85; 4.378. 门诊病人; 15L/人·d; 10人. 生活用水; 医务人员后勤人员; 150L/人·d; 21人; 3.561; 0.85; 3.027. 行政人员; 150L/人·d; 4人. 合计; 8.711; /; 7.405. 本项目水平衡如下图示： 项目水平衡图 单位t/d （2）供电 项目正常电源由市政电网提供，通过自建配电房从市政供电接入，接线使用，能够满足使用要求，并设置1台备用柴油发电机，位于一层柴油发电机房。 （3）空调系统 本项目空调系统全部采用分体多联空调系统，不设置中央空调系统。 （4）氧气供应 本项目不自制氧气，所需氧气均为病床单独配置外购氧气瓶。 （5）消防系统 室外消防用水与生活用水共用城市自来水，构成环状，并设置室外消火栓，室内消火栓和自动喷水系统的管网分别设置。屋顶设置消防水箱，其出水管分别接至消火栓和自动喷水系统管网环网。室外设消防水泵接合器。室外设消防水池。同时，在楼道、走廊处设置室内消火栓。 （6）消毒方式 本项目门诊及医院病房采用的消毒方式为：紫外线消毒、熏蒸消毒、气溶胶喷雾。 项目医院消毒方式方法 消毒方式; 种类; 操作方法. 紫外线照射; 消毒灯; ①普通直管热阴极低压汞紫外线消毒灯； ②高强度紫外线消毒灯 ③低臭氧紫外线消毒灯 ④高臭氧紫外线消毒灯; 温度20~40℃，湿度50%照射时间≥30min. 消毒器; ①低臭氧紫外线消毒器 ②低臭氧高强度紫外线消毒器“循环风紫外线空气消毒器” ③高臭氧高强度紫外线消毒箱. 气溶胶喷雾; ①2%过氧乙酸; 8ml/m3，作用30min. ②酸性氧化还原电位水; 氧化还原电位＋1100mV，pH2.3~2.7，30ml/m3，作用30min. ③过氧化氢复方空气消毒剂; 室温下，湿度60~80%，含过氧化氢50mg/m3，作用30min. ④季胺盐类消毒液; 1.2ml/m3，作用30min. 擦拭消毒; 75%乙醇溶液; 75%乙醇溶液. 项目主要原辅材料、能耗水耗 本项目主要原辅材料为药品及一次性医疗用品，本项目所涉及的主要原辅材料及能耗、水耗情况见下表。 本项目建成后原辅料及能源消耗表 种类; 名称; 规格; 耗量. 医疗器械; 医用药品（包括葡萄糖注射液、注射用青霉素钠、头孢克肟片、左氧氟沙星注射液）; /; 3000瓶. /. /. /. /. /. 一次性注射器; /; 10000支. 一次性输液器; /; 500套. 口罩; /; 5000个. KJ516一次性使用标本杯; 大号（尿杯）; 1000支. 一次性使用静脉采血针; 0.7*25TWLB; 3000支. 医用棉签; 1*10; 300包. 手套; /; 1000副. 主要药品; 咳特灵胶囊; 30粒/瓶; 2万瓶. 咳必清; 25mg*100片/瓶; 1万瓶. 阿莫西林克拉维酸钾片; 0.375g*6片; 4万盒. 多潘立酮; 10mg*30片/盒; 4万盒. 西米替丁; 0.2*100片/瓶; 4万盒. 急支糖浆; 200ml/瓶; 5万盒. 利君沙（琥乙红霉素）; 0.125*24片/盒; 4万盒. 麦迪霉素; 0.1*24片/盒; 4万盒. 芬必得(布洛芬缓释片); 0.3*20粒/盒; 5万盒. 氯雷他定; 10mg*10片/盒; 4万盒. 头孢拉定胶囊(菌必清); 0.25g*24片/盒; 5万盒. 咳喘宁片; 0.6*36片/盒; 4万盒. 心可宁胶囊; 0.4*24粒/盒; 4万盒. 复方石韦胶囊; 0.4*36粒/盒; 2万盒. 西瓜霜润喉片; 48片/盒; 4万盒. 注射用青霉素钠; 160万u/支; 4万盒. 注射用苯唑西林钠(新青2); 0.5g/支; 3万盒. 注射用氨苄西林钠(AmPNC); 1g/支; 4万盒. 阿莫西林胶囊; 0.25g*50粒/盒; 4万盒. 阿莫西林颗粒(再林); 0.125g*18袋/盒; 3万盒. 青霉素V钾片; 40万u*30片/盒; 2万盒. 头孢拉定胶囊(君必清); 0.25g*12粒/盒; 4万盒. 注射用头孢曲松钠; 1.0g/支; 2万盒. 注射用硫酸阿米卡星(丁胺卡那); 0.2g*10支/盒; 4万盒. 碘伏; 100mL; 1100瓶. 盐酸苯海索片; 2mg*100片/瓶; 0. （集）氯氮平片; 25mg*100片/瓶; 0. 盐酸丁螺环酮; 5mg*60片/盒; 0. （集）利培酮片; 1mg*60片/盒; 0. 艾司唑仑片; 1mg*20片/盒; 0. 阿立哌唑空腔崩解片; 5mg*20片/盒; 0. 阿普唑仑片; 0.4mg*20片/盒; 0. 盐酸齐拉西酮胶囊; 20mg*20粒/盒; 0. 丙茂酸镁缓释片; 0.25g*30片/瓶; 0. 氯硝西洋片; 2mg*100片/瓶; 0. 酒精; 75%500mL; 200瓶. 氧气; 40L; 200瓶. 消毒剂; 单过硫酸氢钾复合盐; 1kg/盒; 10盒. 自来水; 38t/月. 电; 1428kW·h/月. 主要设备 本项目所用设备主要为医院用于检查及治疗的仪器设备，其主要医疗设备一览表见下表。 本项目设备清单 序号; 设备名称; 数量. 1; 核磁共振; 1. 2; 移动式C臂X光机; 1. 3; 移动式臭氧消毒机; 1. 4; 臂式电子血压计; 1. 5; 十二道数字式心电图机; 1. 6; 温热电针综合治疗仪; 10. 7; TDP红外线烤灯; 10. 注：本次环评不涉及放射科等辐射相关设备，放射等辐射设备须另行申报，办理环评及相关手续。 项目工作制度及劳动定员 本项目医院医务及管理人员31人，年工作时间365天，全天24小时，实行3班制，每班8小时，每班最大劳动定员11人。 项目总平面布置合理性分析 本项目院址呈不规则形状，在进行总图布置时，考虑最大限度减少能耗与用地，节省建设投资，充分利用厂区地形的有利条件进行布设。 与《综合医院建筑设计规范》中总平面设置要求符合性 序号; 规范要求; 本项目; 符合性. 1; 合理进行功能分区，洁污、医患、人车等流线组织清晰，并应避免院内感染风险；建筑布局紧凑，交通便捷，并应方便管理、减少能耗；应保证住院、手术、功能检查和教学科研等用房的环境安静；病房宜能获得好的朝向；宜留有可发展或改建、扩建的用地；应有完整的绿化规划；对废弃物的处理做出妥善的安排，并应符合有关环境保护法令、法规的规定。; 本项目合理确定功能分区；建筑布局紧凑，交通组织便捷；住院、功能检查等用房环境安静；主要建筑物有良好朝向，建筑物间距满足卫生、采光等要求；预留有发展或改建、扩建用地; 符合. 2; 院区出人口不宜少于2处，人员出入口不应兼作尸体或废弃物出口。; 本项目设置2处出人口，一处主入口位于院区南侧，一处次入口位于院区东南侧; 符合. 3; 在门诊、急诊和住院用房等入口附近应设车辆停放场地。; 本项目出入口附近设有车辆停放场地; 符合. 4; 太平间、病理解剖室应设于医院隐蔽处。需设焚烧炉时，应避免风向影响，并应与主体建筑隔离。尸体运送路线应避免与出入院路线交叉; 本项目不涉及太平间及焚烧炉。; 符合. 5; 充分利用地形、防护间距和其他空地布置绿化景观，并应有供患者康复活动的专用绿地；应对绿化、景观、建筑内外空间、环境和室内外标识导向系统等做综合性设计；在儿科用房及其人口附近，宜采取符合儿童生理和心理特点的环境设计。; 充分利用院区地形布置绿化景观，宜有供患者康复活动的专用绿地；对绿化、景观建筑内外空间环境和室内外标识导向系统等做综合性设计。; 符合. 6; 病房建筑的前后间距应满足日照和卫生间距要求，且不宜小于12m; 本项目为独栋建筑，不涉及建筑间距; 符合. 7; 在医疗用地不得建职工住宅。医疗用地与职工住宅用地毗连时，应分隔，并应另设出入口; 在医疗用地内未建职工住宅，仅设置值班用房（医护办公室）。; 符合. 本项目布置一栋楼，共五层，所有建筑顺应地形布局，一层设置诊疗室、药房、磁共振、废物处置暂存间、急救室和治疗室，二层设置医生办公室、档案室、库房、卫生间、检验师、治疗室、B超室三~五层主要设置病房、库房、治疗室和废物暂存间（五层暂未开放使用）。项目根据不同的使用性质合理的划分功能区，分为接待区、诊疗区、等候区、办公区，功能分区明确，避免了不同功能之间的相互干扰，使项目更具有布局的合理性。院区设置了2处出入口，一处主入口位于院区南侧，一处次入口位于院区东侧。 项目合理确定功能分区，符合功能流程和洁污分开的要求：分为污染区、清洁区，区域间标志明确。清洁用房和污染用房分开集中布局，清洁物品设置专用路线送至使用地点，污物应沿专用污物通道运出，洁污动线不交叉。二~四层均设有废物暂存间，方便医疗垃圾的转运，设置合理可行。 项目周边无重大污染企业，无明显的环境制约因素，运营期间产生的废水、废气、噪声、固废等各项污染物通过采取相应环保治理措施后均可达标排放，通过项目的合理布局、严格管理、积极推进清洁生产及其它具有针对性的环境污染防治措施的采取，可有效地避免或减轻项目营运过程对周围环境的影响。 综上所述，本项目功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流较短捷，有效地协调了与周边环境的关系。因此，本项目总图布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 本项目为补充评价，无施工期，只进行运行期补充分析。 营运期工艺流程 本项目不设置中央空调，办公室、住院采用分体式空调。本项目营运期的工艺流程及产污节点图如下示。项目营运流程及产污节点图详见下图。 医院运营期流程及产污位置图 主要污染工序 （1）营运期 营运期产生的主要污染物有： 1）废气：医疗废物暂存间臭气、医院浑浊空气、污水处理站臭气及柴油发电机废气； 2）废水：病房产生的医疗废水和工作人员产生的生活污水； 3）噪声：运营期主要噪声源为医患人员活动社会噪声、空调机组设备噪声、医疗设备噪声、空气能热水器系统噪声； 4）固废：主要为医疗废物（包括感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物和化学性废物等）、生活垃圾及污水处理站污泥。 |  |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 项目概况 遂宁益民医院于2007年办理了建设用地规划许可证（附件3）并收到遂宁市自然资源和规划局的建设用地批准书（附件4），在2008年办理土地使用证（附件6）并得到遂宁市人民政府及遂宁市国土资源局批准，并于2020年核准登记医疗机构执业许可证和民办非企业单位登记证书（附件2）。 遂宁益民医院开展了内科外科，中医科，影像科等多个科室，共包含医疗护理人员及管理人员共31人，医疗护理人员及后勤人员执行三班倒24小时工作制，全年365天执行该工作制，以应对医疗卫生突发应急情况。管理人员执行正常工作制。 医院包含综合楼5层，设置内科、外科、中医科及医学影像科，配置有病房、保障系统、行政管理、环保设施及其他配套公辅设施等。项目设置病床位20张，病床位设置于3层、4层及5层。 现有工程污染物排放情况 现有工程运营期产排污见图2-4，污染物排放情况如下： 现有工程废水排放量核算 现有院区医疗废水及医务人员办公生活污水经预处理池处理后进入自建污水处理站，处理达标后进入市政管网，排放量为7.405t/d、2702.825t/a，现有污染物排放量为： （1）项目排口 CODCr：2702.825t/a×250mg/L×10-6=0.676t/a NH3-N：2702.825t/a×45mg/L×10-6=0.122t/a （2）污水处理厂排口 CODCr：2702.825/a×50mg/L×10-6=0.135t/a NH3-N：2702.825t/a×5（8）mg/L×10-6=0.014（0.022）t/a 现有工程废气 （1）污水处理站臭气 废水处理设施恶臭来自污水处理设施，在污水生化处理过程中将产生氨、硫化氢等物质，从而形成恶臭。由于本项目所用的一体化污水处理设备处理量小，每日处理的废水为7.405t，污水停留时间短，所以只有少量臭气产生，并定期对污水处理站区域喷洒除臭剂，因此，对周围环境影响较小，定性分析。 （2）医疗暂存间臭气 本项目在一层设置医疗废物暂存间，暂存医疗废物期间会产生少量恶臭气体。医疗废物经专用医疗废物桶密闭收集贮存。医院设专人负责清理和喷洒消毒药水，医疗废物及时由有医疗废物处置单位处置，做到定期清理。因此，对周围环境影响较小，定性分析。 （3）医院浑浊空气 医院不同于其它的公共场所，由于来往病人较多，病人会带入不同的细菌和病毒。医院严格管理，对室内定期进行紫外消毒灭菌（每日至少一次）以降低空气中含菌量；同时加强室内通风，靠窗办公室及病房采用自然通风，其他区域采用机械通风，利用空调系统送风，排风口均置于本项目所在大楼屋顶平台。因此，对周围环境影响较小，定性分析。 （4）备用柴油发电机废气 当城市电网断电时，备用柴油发电机将投入运行，经过发电机自带的消烟除尘装置处理后，由专用排烟道引至楼外排放。另外，加之项目所在区域电力供应充足，其柴油发电机的使用频率很小。因此，柴油发电机废气不会对周围环境产生明显影响。 现有工程固废产生及治理情况 根据已建项目情况，现有污染物的产生情况见下表。 现有工程固废产生及治理情况 污染物类型; 污染物; 危废类别; 危废代码; 产生量t/a; 处理措施. 一般废物; 生活垃圾; /; /; 3.76t; 交由遂宁市环卫处理. 医疗废物; 湿纱布及衣物；废血浆、培养基；病理组织；塑料类；金属类; HW01; 841-005-01; 7.3t; 遂宁市净源垃圾处理有限公司处置集中处置（附件12）. 药品药物; HW01; 841-005-01. 危险废物; 废水处理站污泥; HW17; 336-064-17; 0.275; 交由资质单位处置，处置协议见附件. 现有工程噪声产生情况 本项目位于四川省遂宁市船山区开善东路327号，主要噪声源来源于医疗设备、空气能热水器系统、备用发电机、空调外机和污水处理站水泵。医院主要采取以下防治措施。 1）产噪设备合理布局，污水处理站水泵设备通过选用低噪声设备，墙体隔声、医疗设备置于室内，充分利用墙体隔声。备用发电机单独设置于封闭备用发电机房内，对设备做减振处理。 2）对于病人、陪护人员以及医务人员产生的社会生活噪声，应通过加强管理，张贴禁止喧哗的告示等方式进行处理。 3）对于产生的交通噪声，采取限速、禁止鸣笛等方式进行处理。 4）本项目厂界南侧及东侧紧邻城市干道，行驶车辆产生的交通噪声对本项目存在一定的影响。为减小交通噪声对本项目产生影响，本项目采取在医院南侧及东侧临街一面窗户设置双层隔音玻璃等降噪措施，将外环境对本项目噪声影响控制在可控范围内。 本项目采取以上措施后，对周围环境影响较小。 现有工程环境问题 医院于2014年建成，目前正在补办环境影响评价报告表，根据现场踏勘和资料收集，医院现存在的环保问题如下： 现有工程环境主要问题 序号; 问题; 整改措施. 1; 现有工程自行监测不完善，不满足自行监测要求; 建设单位根据行业规范制定自行检测方案，落实对企业厂界噪声、废水总排口的自行监测计划. 2; 院内未设置应急事故池; 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中：“医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%”的要求。本项目废水产生量为7.405t/d，故应设置一个2.5m3的事故应急桶，用于收集一体化污水处理设备的废水. 3; 地下水防渗不满足要求; 医疗废物暂存间、一体化污水处理站和备用柴油发电机房及满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s的要求进行防渗设计；手术室防渗层采取10~15cm的水泥进行硬化，渗透系数≤10-7cm/s. |

区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 区域环境质量现状 空气质量现状 （1）常规污染物 根据《环境影响评价导则大气环境》(HJ2.2-2018)中有关基本污染物环境质量现状数据的规定，可优先采用国家或地方生态环境主管部门公布的评价基准年（近3年中1个完整日历年）环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，本次引用《2023年遂宁市环境质量公告》 根据《2023年遂宁市环境质量公告》，本年度遂宁市城区环境空气质量119天优、199天良、43天轻度污染、3天重度污染、1天重度污染，空气质量达标率为87.1%，主要污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的年均值分别为7.7μg/m3、24.6μg/m³、51.7μg/m³、30.0μg/m³、1.0mg/m³和144.4μg/m³。同比SO2、PM10和O3浓度分别下降了21.4%、4.3%和1.1%，NO2、PM2.5和CO浓度分别上升了22.4%、0.7%和11.1%。各测点主要污染物浓度详见下表。 2023年遂宁市城区环境空气质量主要污染物浓度 点位; SO2年均浓度(μg/m³); NO2年均浓度(μg/m³); PM10年均浓度(μg/m³); PM2.5年均浓度(μg/m³); CO年均浓度(mg/m³); O3年均浓度(μg/m³); 环境空气质量综合指数. 市监测站; 8.1; 25.2; 50.2; 30.1; 1.0; 148.2; 3.49. 美宁食品公司; 7.9; 27.; 55.9; 30.2; 0.9; 142.6; 3.60. 行政中心; 7.2; 20.9; 49.2; 29.8; 1.0; 145.0; 3.36. 石溪浩; 7.9; 18.3; 59.8; 31.2; 0.9; 142.2; 3.44. 全市平均; 7.7; 24.6; 51.7; 30.0; 1.0; 144.4; 3.50. 标准值; 60; 40; 70; 35; 4; 160; /. 最大浓度占标率%; 12.8; 61.5; 73.9; 85.7; 25.0; 90.3; /. 超标倍数; /; /; /; /; /; /; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; /. 注：1.城市环境空气评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）； 2.环境空气质量综合指数是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲指数，综合考虑了各项污染物的污染程度。环境空气质量综合指数越大，表明综合污染程度越重； 3.臭氧月平均值为日最大8小时平均浓度值第90百分位数，一氧化碳月平均值为每日平均浓度值第95百分位数； 4.石溪浩（对照点）未参与全市统计。. 由上表可知，项目所在区域 SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。项目所在区域环境空气质量为达标区。 地表水环境质量现状 本项目污水进入院区内预处理池收集处理后，进入一体化污水处理设备（采用格栅调节+接触氧化+沉淀+消毒工艺）处理，达标后，通过市政污水管网进入遂宁市城南第一污水处理厂处理受纳水体为涪江，根据《2023年遂宁市环境质量公告》，本年度遂宁市9个国、省控地表水监测断面（含2个长江经济带断面）水环境质量状况、主要污染指标、环比和同比情况见下表。 2023年遂宁市河流水质评价结果表 断面名称; 所在地; 断面类别; 规定类别; 上年度类别; 本年度类别; 主要污染指标/超标倍数; 单独评价指标/超标倍数. 红江渡口; 蓬溪县; 国控; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; /; /. 玉溪; 重庆潼南; 国控; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; /; /. 跑马滩; 安居区; 国控; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; /; /. 大安; 安居区; 国控; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; /; /. 郪江口; 大英县; 国控; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; /; /. 梓江大桥; 射洪市; 国控; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; /; /. 白鹤桥; 安居区; 省控; Ⅲ; Ⅳ; Ⅲ; /; /. 涪山坝; 蓬溪县; 省控; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; /; 粪大肠菌群/0.09. 米家桥; 船山区; 省控; Ⅱ; Ⅱ; Ⅱ; /; /. 注：1.地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办[2011]22号）； 2.21项评价指标为：ph、溶解氢、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒； 3.超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标； 4.红江渡口、玉溪、跑马滩、大安、郪江口和锌江大桥6个国控断面采用国家反馈的采测分离数据（含部分市级补充检测数据）进行评价。. 由上表可知，船山区米家桥断面为II类水质，因此本项目受纳水体能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，表明项目地地表水环境质量较好。 声环境质量现状 本项目周边50m范围存在声环境保护目标为天宫石油小区，主要噪声源来源于医疗设备、空气能热水器系统、备用发电机、空调外机和污水处理站水泵。医院主要采取以下防治措施。 1）产噪设备合理布局，污水处理站水泵设备通过选用低噪声设备，墙体隔声、医疗设备置于室内，充分利用墙体隔声。备用发电机单独设置于封闭备用发电机房内，对设备做减振处理。 2）对于病人、陪护人员以及医务人员产生的社会生活噪声，应通过加强管理，张贴禁止喧哗的告示等方式进行处理。 3）对于产生的交通噪声，采取限速、禁止鸣笛等方式进行处理。 4）本项目厂界南侧及东侧紧邻城市干道，行驶车辆产生的交通噪声对本项目存在一定的影响。为减小交通噪声对本项目产生影响，本项目采取在医院南侧及东侧临街一面窗户设置双层隔音玻璃等降噪措施，将外环境对本项目噪声影响控制在可控范围内。本项目采取以上措施后，对周围环境影响较小。 因此环评认为该项目声环境质量良好。 生态环境质量现状 项目区域人工活动频繁，为城市区域，本项目场地内人类活动频繁，生态环境简单，无其他珍稀动物和植物，无特殊文物保护单位。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 环境保护目标 根据本项目排污特点，并结合项目外环境关系，确定本项目环境保护级别如下： 环境空气：本项目处于环境空气二类功能区，评价区内的环境空气质量应达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求； 声环境：本项目评价区内声学环境质量应达到《声环境噪声标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求； 地表水环境：涪江是本项目受纳水体，其水质和水体功能不因接纳本项目的外排污水而发生变化。地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，要求本项目的建设不影响涪江的水质和水体功能。 地下水环境：本项目地下水执行《地下水环境质量标准》GB/T14848-2017中的Ⅲ类标准要求。项目所在区域地下水水质和水体功能不因本项目的建设而发生变化。本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 本项目选址位于四川省遂宁市船山区开善东路327号。根据现场踏勘，周边环境以居民、学校为主，根据项目所在区域的外环境关系和项目产污特征分析，确定本项目环境保护目标见下表。 主要环境保护目标一览表 要素; 保护项目; 环境保护目标名称; 方位; 距离/m; 执行标准. 大气环境; 本项目周边500m范围内环境空气保护目标; 明睿堂幼儿园; 东; 100; 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 锦澜馨苑; 东; 400. 红样苑小区; 东; 200. 天宫石油小区; 西北; 紧邻. 凯悦江岸; 东北; 450. 船山区支渠巷金悦华府; 北; 450. 交通运输局公路管理局; 西; 100. 新民街幼儿园; 西北; 350. 彩虹街35号; 东北; 220. 龙王井东巷1号; 西北; 190. 国类公寓; 西; 450. 玉泉街社区; 西; 450. 玉泉街137号; 西北; 265. 金泽丽园; 西北; 400. 泰佳尔阳光城; 东南; 450. 深南小区; 东南; 350. 荣兴南苑; 东南; 400. 欢欢幼稚园; 东南; 200. 富源路小学; 东南; 300. 富成小区; 南; 350. 富源实验学校; 南; 305. 遂宁市职业技术学校; 南; 230. 南城金座; 西南; 200. 美宁·万象新天; 南; 120. 学林雅苑; 西南; 350. 美宁小区; 西; 350. 明星托育园; 西南; 300. 天星石油小区; 东南; 220. 宜园小区; 东南; 390. 声环境; 本项目厂界内50m范围内声环境保护目标; 天宫石油小区; 西北; 紧邻; 《声环境噪声标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 地表水环境; 涪江; 东; 1300; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 地下水环境; 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源环境保护目标; /. 生态环境; 本项目所在地已不存在原生植被; /. |
| 污染物排放控制标准 | 污染物排放控制标准 废水排放标准 本项目污水进入院区内预处理池收集处理后，进入一体化污水处理设备（采用格栅调节+接触氧化+沉淀+消毒工艺）处理达标后，通过市政污水管网进入遂宁市城南第一污水处理厂处理，最终排入涪江。本项目处理后的废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准，其中总磷、总氮和氨氮执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B及标准限值。 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（排放限值：日均值） 指标; 预处理标准; 标准名称. pH（无量纲）; 6~9; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）. CODCr（mg/L）; 250. BOD5（mg/L）; 100. SS（mg/L）; 60. 粪大肠菌群数（MPN/L）; 5000. 总磷; 8; 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 总氮; 70. 氨氮; 45. 大气污染物排放标准 营运期：本项目营运期产生的污水由院区已建污水处理站处理，污水处理站废气排放标准执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中关于废气排放要求的规定，柴油发电机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2各污染物最高允许排放浓度。 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨（mg/m3）; 1.0. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 4; 氯气（mg/m3）; 0.1. 5; 甲烷（指处理站内最高体积百分数%）; 1%. - 柴油发电机废气排放标准限值 序号; 控制项目; 标准值. 1; 二氧化硫（mg/m3）; 550. 2; 氮氧化物（mg/m3）; 240. 3; 颗粒物（mg/m3）; 120. 噪声排放标准 项目位于四川省遂宁市船山区开善东路327号，根据遂宁市生态环境局印发的关于《遂宁市中心城区声环境功能区划分方案》，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，详见附图6，项目南侧开善东路属于主干路，东侧天宫北路属于次干路，交通干线边界线外35m范围内划分为4a类声环境功能区，本项目面向开善东路和天宫北路一侧至开善东路和天宫北路边界线执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。西侧和北侧执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。标准限值见下表： 工业企业厂界环境噪声排放标准值 LAeq:dB 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 固体废物控制标准 一般工业固体废物暂存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，固体废物的处置应明确，不得形成二次污染。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相应标准。医疗废物消毒处理设施执行《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中相应标准。本项目运营期产生的污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准中综合医疗机构和其他医疗机构的排放标准。 医疗机构污泥控制标准 序号; 污染物项目; 限值. 1; 粪大肠菌群数/（MPN/g）; ≤100. 2; 蛔虫卵死亡率/％; ＞95. |
| 总量控制指标 | 总量控制指标 根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发[2021]33号）、《四川省“十四五”生态环境保护规划》、《遂宁市“十四五”生态环境保护规划》，结合项目污染物排放特点，本次评价确定的污染物排放总量控制因子为：COD、NH3-N。 根据四川省环境保护厅办公室关于贯彻落实《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（川环办发[2015]333号），确定总量控制指标计算方式。根据（川环办发[2015]333号）：其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排放量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定，排放标准中未予明确的，按环评预测废水、废气排放量予以核定......废水排入集中式工业污水处理厂的建设项目按污水处理厂排放标准计算水污染物总量指标；废水排入城镇式生活污水处理设施的建设项目按纳管标准计算水污染物总量指标。 废水 经核算，本项目年废水排放量为2702.825t/a，经市政污水管网排入遂宁市城南第一污水处理厂，最终排入涪江。本次评价水污染物排放总量控制指标为COD、NH3-N。 项目废水排口COD执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）和NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）对应标准限值，分别为250mg/L、45mg/L。污水处理厂排口按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中的一级标准A标，分别为50mg/L，5（8）mg/L。 本环评建议的废水污染物排放总量控制指标如下，评价仅就本项目进入污水管网的水污染物量给出统计数据，废水污染物总量计入污水处理厂总量中： （1）项目排口 CODCr：2702.825t/a×250mg/L×10-6=0.676t/a NH3-N：2702.825t/a×45mg/L×10-6=0.122t/a （2）污水处理厂排口 CODCr：2702.825/a×50mg/L×10-6=0.135t/a NH3-N：2702.825t/a×5（8）mg/L×10-6=0.014（0.022）t/a 经核算，现有工程废水污染排放量见下表。 本项目废水总量指标 污染物名称; 单位; 本项目总量控制指标. 项目排口; 遂宁市城南第一污水处理厂. CODCr; t/a; 0.676; 0.135. NH3-N; t/a; 0.122; 0.014（0.022）. 废气 本项目不涉及NOx和VOCs，不涉及总量控制指标。 |

主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 施工期污染物产生、治理及排放 由于该项目已建成，施工期环境影响已消除，因此不再对施工期做环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 营运期污染物产生、治理及排放 废气环境影响及治理措施 本项目不设锅炉房、食堂，因此，废气主要来源于废物暂存间臭气、医院浑浊空气、污水处理站臭气和备用柴油发电机废气。 （1）污水处理站臭气 本项目产生的医疗废水由院区内已建污水处理站处理。本项目污水中含有大量有机物，在污水生化处理过程中将产生氨、硫化氢等物质，从而形成恶臭。由于本项目所用的一体化污水处理设备处理量小，污水停留时间短，所以只有少量臭气产生，并定期对污水处理站区域喷洒除臭剂，因此，污水处理站产生的废气不会对周围环境产生明显影响。 （2）医疗暂存间臭气 本项目在一层设置医疗废物暂存间，暂存医疗废物期间会产生少量恶臭气体。 已采取治理措施：本项目医疗废物暂存间为单独密闭房间，在一般处于关闭状态。医疗废物经专用医疗废物桶密闭收集贮存。医院设专人负责清理和喷洒消毒药水，医废暂存时间最多不超过2天，及时由医疗废物处置单位处置，做到定期清理。 （3）医院浑浊空气 医院不同于其它的公共场所，由于来往病人较多，病人会带入不同的细菌和病毒，若通风措施不好，使医院内部的空气经常被污染，对病人及医护人员存在较大的染病风险。 已采取治理措施：要求医院按照《医院空气净化管理规范》（WS/T368-2012）和《医疗机构消毒技术规范》（WS/T367-2012）的要求，严格管理，对室内定期进行紫外消毒灭菌（每日至少一次）以降低空气中含菌量；同时加强室内通风，靠窗办公室及病房采用自然通风，其他区域拟采用机械通风，利用空调系统送风，排风口均置于本项目所在大楼屋顶平台。 （4）备用柴油发电机废气 项目拟在一层设置一处柴油发电机房，内设一台50KW的备用柴油发电机，当城市电网断电时，备用柴油发电机将投入运行，为医院提供必要的照明和动力短时供电。柴油发电机产生的烟气主要为柴油燃烧后产生的NOx、CO、TSP 和未完全燃烧的碳氢化合物。 已采取治理措施：经过发电机自带的消烟除尘装置处理后，由专用排烟道引至楼外排放。另外，加之项目所在区域电力供应充足，其柴油发电机的使用频率很小。因此，柴油发电机废气不会对周围环境产生明显影响。 废水产生及治理措施 本项目废水主要为住院病人、门诊活动医疗废水和办公生活污水。 （1）废水产生情况分析 ①住院病人及门诊活动废水 一般医疗废水来源于住院病人和门诊活动，一般医疗废水的产生量为5.15t/d，1879.75t/a。该废水中除含致病病菌和病毒外，水质与生活污水相似，污染物以COD、SS、NH3-N、BOD5、粪大肠菌群为主。 ②特殊医疗废水 本项目不设传染病房及传染病门诊科室、检验科，若发现传热病毒携带者，立即进行隔离，由专用救护车送至市属综合医院诊治；放射科采用数码成像。因此本项目不产生含传染病菌废水、不产生含汞等重金属废水、不产生废显影液，无特殊医疗废水。 ③办公生活污水 办公生活污水来源于行政管理人员、医务人员及后勤人员办公生活产生的废水，产生量为3.561t/d，1299.75t/a。污染因子主要为COD、SS、NH3-N、BOD5、粪大肠菌群。 （2）废水治理措施及污染物排放情况 本项目废水产生量为7.405t/d，2702.825t/a，废水进入院区内预处理池收集处理后，进入一体化污水处理设备（采用格栅调节+接触氧化+沉淀+消毒工艺）处理，达标后，通过市政污水管网进入遂宁市城南第一污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准后，最终排入涪江。 项目排水采用“雨污分流”制，雨水经雨水管道收集后，排至项目东侧涪江。 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水水质为CODCr：150～300mg/L、BOD5：80～150mg/L、SS：40～120mg/L、NH3-N：10～50mg/L、粪大肠菌群：1.0×106～3.0×108mg/L。本项目废水各污染物产生总量及排放情况如下表所示： 项目废水污染物产生、治理及排放情况 项目; 废水量; 单位; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 粪大肠菌群（个/L）. 处理前; 浓度; 2702.825 m3/a; mg/L; 300; 150; 120; 50; 3.0×108. 排放量; t/a; 0.811; 0.405; 0.324; 0.135; 8.1×1014. 经污水处理站处理后; 浓度; mg/L; 250; 100; 60; 45; 5000. 排放量; t/a; 0.676; 0.270; 0.162; 0.122; 1.4×1010. 遂宁市城南第一污水处理厂排放量; 浓度; mg/L; 50; 10; 10; 5（8）; 1000. 排放量; t/a; 0.135; 0.027; 0.027; 0.014（0.022）; 2.7×109. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 本项目污水由遂宁益民医院预处理池及污水处理站，污水经预处理池预处理后进入污水处理站处理（格栅调节+接触氧化+沉淀+消毒）达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2的预处理标准后，通过市政污水管网排入遂宁市城南第一污水处理厂（A2/O工艺+二沉池+高效沉淀池+反硝化滤池）处理达到标准后，排入涪江。 （3）污水处理站的可行性分析 遂宁益民医院现有污水处理站日处理能力为10m3，据调查，遂宁益民医院的废水主要为医疗废水及生活废水，现有院区废水日排放量共7.405m3，污水处理站仍余2.595m3/d的处理量，通过控制废水进入一体化处理设备的速率满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029—2013）关于医院污水处理设施设计裕量10%-20%的要求。因此，本项目污水处理由遂宁益民医院现有污水处理站可行。 遂宁益民医院污水处理站采用格栅调节+接触氧化+沉淀+消毒工艺，通过混凝沉淀（过滤）去除携带病毒、病菌的颗粒物，提高消毒效果并降低消毒剂（单过硫酸氢钾复合盐）的用量，从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。污水处理工艺见下图。 遂宁益民医院污水处理工艺流程 （4）废水污染治理设施可行性分析 1）废水处理工艺合理性分析 遂宁益民医院污水处理采用“格栅调节+接触氧化+沉淀+消毒”的工艺，该工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105—2020）中排入城镇污水处理厂的污水治理可行技术。同时本项目采取的污水处理工艺已广泛应用于各类医院，运行情况良好，项目出水能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准，且满足《医疗机构水污染物排放标准》中“综合医疗机构污水排放执行排放标准时，采用格栅调节+接触氧化+沉淀+消毒”的要求。本项目采取上述废水处理工艺可行。 2）依托遂宁市城南第一污水处理厂可行性分析 遂宁市城南第一污水处理厂位于遂宁市创新工业园区花溪路，工程设计处理规模6万吨/日，服务范围为遂宁市老城区、肖坝片区、竹公溪部分片区、城北、城西以及全部岷江东岸片区。污水处理厂采用“粗格栅+CASS池为主体的二级处理工艺、紫外线消毒、重力浓缩+离心脱水机污泥处理”工艺，处理后排水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中的一级标准A标准，受纳水体为涪江。 本项目污水日排放量为7.405m3，占遂宁市城南第一污水处理厂剩余处理量较小，根据现场踏勘，项目所在地污水管网已建成贯通，且本项目位于遂宁市污水处理厂服务范围内，同时，本项目废水符合遂宁市城南第一污水处理厂进水水质标准要求，因此，本项目废水排入遂宁市城南第一污水处理厂不会对其处理工艺造成冲击。 综上，本项目废水处理由遂宁益民医院污水处理站可行，处理后的废水经市政管网进入遂宁市城南第一污水处理厂可行，废水经处理后能够做到达标排放，不会对地表水环境产生明显影响。 （5）跟踪监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，项目实行排污登记管理。参照《排污单位自行监测指南—总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020），环评提出运行期每年应对项目废水污染进行监测，本项目监测计划见下表。 废水跟踪监测计划表 类型; 监测点位; 监测指标a; 监测频次. 废水; 污水总排放口; 流量; 自动监测. pH值; 12小时. 化学需氧量b、悬浮物; 周. 粪大肠菌群数; 月. 五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物; 季度. 注:a根据医院科室设置、污水类别和实际排污情况，确定具体的污染物监测指标； b设区的市级及以上生态环境主管部门明确要求安装在线监测设备的，须采取在线监测. 噪声产生及治理措施 （1）源强分析 本项目不设置中央空调。项目产生的噪声主要来自分体空调、医疗设备运行时产生的设备噪声，病人陪护人员及医务人员产生的社会生活噪声，以及来往车辆产生的交通噪声。其噪声值在50~90dB（A）。本项目室内声源源强及排放参数见表4-9，室外设备声源源强及排放参数见表4-10。 主要噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物; 噪声源; 声源声功率级/dB(A); 声源控制; 空间相对位置/m①; 运行时段; 建筑物插入损失②/dB(A). X; Y; Z. 室内; 医疗设备; 70; 减振、墙体阻隔; 5; 10; 1; 全天; 21. 空气能热水器系统; 70; 7; 10; 4; 21. 备用发电机; 90; 8; 15; 1; /; 21. 注：①空间相对位置以院区西南侧角为原点，东为X轴正方向，北为Y轴正方向计。 ②车间隔声量按15dB(A)计算，插入损失为21dB(A)。. 室外噪声源强调查 序号; 声源名称; 空间相对位置/m①; 声源源强; 声源控制 措施. X; Y; Z; 声压级/距声源距离. 1; 空调外机; 6; 2.5; 1; 65dB(A)/1m; 隔声、减振、消声. 2; 污水处理 站水泵; 8; 16; 1; 85dB(A)/1m. （2）治理措施 为减小噪声对环境、周边敏感点的影响。环评要求做到如下措施： 1）产噪设备合理布局，污水处理站水泵设备通过选用低噪声设备，墙体隔声、医疗设备置于室内，充分利用墙体隔声。备用发电机单独设置于封闭备用发电机房内，对设备做减振处理。 2）对于病人、陪护人员以及医务人员产生的社会生活噪声，应通过加强管理，张贴禁止喧哗的告示等方式进行处理。 3）对于产生的交通噪声，采取限速、禁止鸣笛等方式进行处理。 4）本项目厂界南侧及东侧紧邻城市干道，行驶车辆产生的交通噪声对本项目存在一定的影响。为减小交通噪声对本项目产生影响，本项目采取在医院南侧及东侧临街一面窗户设置双层隔音玻璃等降噪措施，将外环境对本项目噪声影响控制在可控范围内。 （3）达标分析 （1）预测模型 本次环评采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的预测模式： ①室外声源 式中： ——预测点处声压级，dB； ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； ——几何发散引起的衰减，dB； ——大气吸收引起的衰减，dB； ——地面效应引起的衰减，dB； ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 a几何发散衰减 无指向性点声源的几何发散衰减 式中：——预测点距声源的距离； ——参考位置距声源的距离。 b大气吸收引起的衰减 式中：——与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数，dB/km，本项目取2.8； c地面效应引起的衰减 式中：—— 传播路径的平均离地高度，m； d障碍物屏蔽引起的衰减 有限长声屏障引起的衰减 无限长声屏障引起的衰减 已知靠近声源处某点的倍频带声压级时，相同方向预测点位置的倍频带声压级可按下式计算： 预测点的A声级，可用8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级〔〕。 式中：——预测点（r）处，第倍频带声压级，dB； ——第倍频带的A计权网络修正值，dB。 在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率或某点的A声级时可按下面两式近似计算： A一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 ②室内声源 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级： 式中：——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； ——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； ——指向性因数； ——房间常数；，为房间内表面面积，m2；为平均吸声系数。 ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 所有室内声源在围护结构处产生的倍频带叠加声压级： 式中：——靠近围护结构处室内个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——室内声源倍频带的声压级，dB； ——室内声源总数。 若声源所在室内声场近似为扩散声场时，则室外的倍频带声压级 式中：——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； ——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； ——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 - 室内声源等效为室外声源图 在室内近似为扩散声场时，则靠近室外围护结构处的声压级： 式中： ——靠近围护结构处室外个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——靠近围护结构处室内个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——围护结构倍频带的隔声量，dB。 等效室外声源的倍频带声功率级： 式中：——中心位置位于透声面积（）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； ——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； ——透声面积，m2。 C、噪声贡献值 设第个室外声源在预测点产生的A声级为，在时间内该声源工作时间为；第个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在时间内该声源工作时间为，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（）为： 式中：——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； ——用于计算等效声级的时间，s； ——室外声源个数； ——在时间内声源工作时间，s； —— 等效室外声源个数； ——在时间内声源工作时间，s。 （2）预测结果 本工程在设计中尽量选用技术先进、低噪声的设备；对各类高噪设备采取隔声减振等措施。根据各噪声源与预测点相对位置关系可知各噪声源到预测点的屏蔽衰减量。计算声能在户外传播中各种衰减因素时，只考虑屏障衰减、距离衰减，其它影响的衰减如空气吸收、地面效应等均作为预测计算的安全系数。 经预测，边界噪声预测计算及结果见下表。 边界噪声预测结果 单位：dB(A) 厂界方位; 贡献值; 厂界标准值; 声功能区类别; 是否达标. 东; 昼间; 45.8; 70; 4类; 是. 夜间; 45.8; 55; 是. 南; 昼间; 49.2; 70; 是. 夜间; 49.2; 55; 是. 西; 昼间; 42.3; 60; 2类; 是. 夜间; 42.3; 50; 是. 北; 昼间; 41.6; 60; 是. 夜间; 41.6; 50; 是. 经预测，本项目东侧及南侧昼、夜噪声贡献值均能满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准；西侧及北侧昼、夜噪声贡献值均能满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周围环境影响较小。 （4）自行监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，项目实行排污登记管理。参照《排污单位自行监测指南—总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105—2020），环评提出运行期每年应对项目噪声进行监测，本项目监测计划见下表。 噪声监测计划 类型; 污染源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 设备噪声、社会生活噪声; 西侧、北侧; 噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 东侧、南侧; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准. 固体废弃物 项目营运期固废包括医疗废物和生活垃圾。 （1）固体废弃物产生情况 ①医疗废物 根据卫生健康委员会和生态环境部联合发布的《医疗废物分类目录》，医疗废物可以分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物五大类。具体医疗废物分类情况见下表。 医疗废物分类目录 类别; 特征; 常见组分或者废物名称; 本项目. 感染性废物; 携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物; 1、被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物; 有. 2、使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等; 有. 3、病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器; 有. 4、隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物; 有. 损伤性废物; 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器; 1、废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等; 有. 2、废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等; 有. 3、废弃的其他材质类锐器; 有. 病理性废物; 诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等; 1、手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官; 有. 2、病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块; 有. 3、废弃的医学实验动物的组织和尸体; 无. 4、16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等; 无. 5、确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘; 有. 药物性废物; 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品; 1、废弃的一般性药品; 有. 2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物; 有. 3、废弃的疫苗及血液制品; 有. 化学性废物; 具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品; 列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等;非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物; 有. 本项目医疗固废主要为感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物和化学性废物等。项目门诊计划接待量为10人/天、3650人/年，医疗废物产生量按照0.1kg/人·d计算，医疗垃圾的产生量约为1kg/d、0.365t/a。本项目共设开放床20张，住院病人按每张病床每日产生医疗固废1.5kg计，则医院医疗废物的产生量约为30kg/d，10.95t/a。全院共产生医疗固废31kg/d，约11.315t/a。 ②生活垃圾 本项目员工人数为31人，人均生活垃圾产生系数以0.5kg/d，则员工产生的生活垃圾为15.5kg/d，5.66t/a；医院设置床位20张，住院病人及陪护人员生活垃圾产生量按1.0kg/床·d计，则产生生活垃圾20kg/d，7.3t/a；门诊病人生活垃圾产生量按0.1kg/人·d计，门诊接待量为3650人/年，则门诊产生生活垃圾约为1kg/d，0.365t/a。全院共产生办公生活垃圾21kg/d，约7.67t/a。 ③污水处理站污泥 根据废水污染源分析可知，本项目废水产生量为2702.825t/a，污泥产生量按0.8~1.2t/万吨水计，根据本项目情况，按最大值1.2t/万吨水计算，约产生污泥1.622t/a，含水率80%。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中有关污泥控制与处置的规定：污水处理站污泥属危险废物（HW01），应按危险废物进行处理和处置。本项目产生的污泥定期清掏，交由有资质单位处置。 （2）固废治理措施及污染物排放情况 1）污水处理站污泥 该污泥有病原菌和寄生虫卵：项目产生的污泥由建设单位委托资质单位进行清掏、消毒及转运处置，不在院区内暂存。 2）医疗废物 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《医疗废物管理条例》（中华人民共和国国务院令第588号）2011年修订版的相关规定，环评要求对本项目建成后的医疗废物与生活垃圾必须分开收集、贮存和运输。 ①医疗废物 按照《医疗废物管理条例》（国务院第380号令）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号）、《关于印发医疗废物分类目录（2021年版）的通知》（国卫医函〔2021〕238号）的相关要求，医疗废物应采取以下管理措施： A、医废暂存间设置及管理要求 ①医疗固废暂存间等危险暂存间，必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的设计要求，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。并做到“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”六防措施； ②暂存间设置排向病区污水处理系统的截流沟； ③暂存间设置医疗废物及其他危险废物分类收集标识，各种医疗废物以及其他危险废物必须分类收集并做好明显标志； ④医疗废物贮存做到日产日清，使用中做到消毒、灭菌，防止病源扩散或传染； ⑤危废暂存间设置明显警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施； ⑥危废暂存间的贮存设施、设备定期消毒和清洁。 B、医疗废物的收集和管理 医疗卫生机构应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理。医疗废物必须由指定的专人定时收集，收集人应有必要的防护措施。医疗机构的负责人应按照相关的法规及办法进行监督和管理。 a、医疗卫生机构应当按照以下要求，及时分类收集医疗废物： ▶根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内，本项目不涉及冷冻； ▶在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷； ▶感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集； ▶废弃的麻醉等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行； ▶化学性废物中的批量的废化学试剂、废消毒剂应交由专门机构处置； ▶含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置； ▶放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。 b、液体废物的收集必须分有机废液和无机废液。有机废液收集和存放在红色容器中；无机废液收集和存放在蓝色容器中。对于有机废液，必须存放在阴凉、远离火种的地方。 c、医疗卫生机构内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。 d、盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 e、包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 f、盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 C、医疗废物的贮运和管理 a、医疗卫生机构所产生的废物应由专人每天从产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点。 b、运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点。 c、运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。 d、运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具进行清洁和消毒。 e、医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 f、医疗卫生机构设立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求： ▶远离医疗区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入； ▶有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员接触医疗废物； ▶有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施； ▶防止渗漏和雨水冲刷； ▶易于清洁和消毒； ▶设有医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 g、暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者进行防腐处理的条件。 h、医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施进行清洁和消毒处理。 医院必须严格遵守中华人民共和国国务院令第380号《医疗废物管理条例》中的禁止性规定： I、禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。 J、禁止邮寄医疗废物。禁止通过铁路、航空运输医疗废物。有陆路通道的，禁止通过水路运输医疗废物；没有陆路通道必须经水路运输医疗废物的，应当经设区的市级以上人民政府环境保护行政主管部门批准，并采取严格的环境保护措施后，方可通过水路运输。禁止将医疗废物与旅客在同一运输工具上载运。禁止在饮用水源保护区的水体上运输医疗废物。 项目医疗废物要求将医疗废物按照《医疗废物管理条例》（国务院第380号令）的相关要求，各类固废分类收集。感染性废物、损伤性废物委托相关具有资质的单位进行处理，化学性废物、药物性废物须委托相关具有资质的单位处置。并在今后的运营过程中，加强消毒灭菌等工作，确保医疗废物得到合理有效的处置，不会对周围环境造成二次污染。 3）生活垃圾 生活垃圾集中收集至院内垃圾桶后，经集中收集后由环卫部门统一收运处置。 采取上述措施处理后，项目营运期固体废弃物均能得到有效收集处置，不会对周边环境造成影响。 （3）固体废物环境影响分析 项目医疗垃圾实施分类管理与收集，由专门收集容器分类收集，暂存于项目医疗废物暂存间内，交由有资质单位处置；医疗垃圾由专用通道转运，避开人流、物流。生活垃圾经集中收集后由环卫部门统一收运处理。本项目营运期产生的固体废物通过采取相应的措施后对周围环境的影响较小。 本项目营运期固体废物在严格落实上述措施的基础上，均能得到妥善的处置，去向明确，对周围环境影响较小。 地下水污染防治措施 本项目医疗废物暂存间、一体化污水处理站和发电机房等为重点防渗区域；一般防渗区为手术室；简单防渗区为其他办公用房和过道等。 项目对地下水环境可能存在的污染主要来自区域污水管网及医废暂存间的泄漏。环评要求本项目采取分区防渗，分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 （1）防渗分区 ①重点防渗区为：医疗废物暂存间、一体化污水处理站和发电机房； ②一般防渗区为：手术室； ③简单防渗区为：办公用房、过道等。 （2）现有的防渗措施 ①重点防渗区：a污水管道，污水输送全部采用管道输送，管道材料视输送介质的不同选择合适材质并做表面的防腐、防锈蚀处理，减轻管道腐蚀造成的渗漏，并进行定期检查，防止跑冒漏滴的现象发生；b医疗废物暂存间：对医疗废物暂存间进行防风、防晒、防雨、防渗、防漏、防腐蚀“六防”处理，用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；医疗废物分类存放；总贮存量不超过300kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔，对于医疗废物暂存间地面1.0m高的墙裙须做防渗处理（采用防渗混凝土层+至少2mmHDPE防渗层），确保防渗系数K≤1×10-10cm/s。 ②一般防渗区：采用钢混结构+面砖地面，其渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 ③简单防渗区：采用钢混结构+面砖地面。 （3）项目还需采取相应措施保护区域地下水不受污染。具体的措施如下： ①危险废物转运时必须安全转移，防止撒漏，并严格执行危险废物转运联单制度。防止二次污染产生； ②向职工宣传环保措施，树立人们保护地下水的意识。 地下水、土壤环境影响分析 通过污水管网渗漏的污水经包气带地层连续渗入地下水面，是地下水遭受污染的主要途径。本项目应加强地下水环境的保护措施。为防止污水通过渗漏进入地下水，建设单位必须认真搞好防渗等污染防治工作，做到分区防渗。后对地下水的污染影响减小到最低的限度。 项目运营期、员工日常生活过程中应加强管理，节约用水；设专人定期检查污水设施及排污管道，发现破损、渗漏处应及时修理。拟建项目排水系统、污水预处理站均按国家规范采取防渗措施，通过加强管理、维护，医疗废水经处理后符合达标排放，污水下渗的可能性较小，故对地下水产生的影响较小。 环境风险分析 风险识别 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ 169-2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及的危险物质主要为原辅料中的氧气、柴油、75%酒精和产生的医疗废弃物。本项目环境风险识别情况见下表。 建设项目环境风险识别表 序号; 危险物质名称; 存放位置; 环境风险类型; 可能影响途径. 1; 氧气; 库房; 泄漏、火灾、爆炸; 造成大气、水、土壤环境污染. 2; 柴油; 库房; 泄漏、火灾、爆炸; 造成大气、水、土壤环境污染. 3; 75%酒精; 库房; 泄漏、火灾、爆炸; 造成大气、水、土壤环境污染. 4; 医疗废弃物; 医废间; 泄漏、火灾、爆炸; 造成水、土壤环境污染. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q），详见下表。 参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）附录A中乙醇（64-17-5）指浓度为95%的酒精。即本项目酒精（75%）最大存储量为5000ml，密度按0.79g/cm3，折算后为0.003t（折算过程：5000ml×0.79g/cm³×75%÷95%÷1000000≈0.003t）；氧气最大储量为400L，密度按1.419kg/L。 企业危险物质最大储存量与临界量的比值 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存储量(t); 临界量(t); Q值. 1; 氧气; 7782-44-7; 0.568; 200; 0.003. 2; 柴油; /; 0.4; 2500; 1.6×10-4. 3; 酒精（75%）; 64-17-5; 0.003; 500; 6.0×10-6. 4; 医疗废弃物; /; 6; 50; 0.120. ∑Q; 0.123. 综上，本项目涉及的有毒有害和易燃易爆等危险物质Q值<1，未超过临界量。环境风险较小，可不展开专项评价，只需进行简单分析。 风险源分布情况及可能影响途径 项目风险物质存在于污水站、危废间等。可能影响的途径为: ①废水处理系统故障，超标废水外排； ②医疗废物在收集、储存、运送过程中存在的风险； ③各种消毒液的储存和使用，泄露风险； ④火灾风险，物质的不完全燃烧造成大气污染。 环境风险防范措施 项目风险防范措施见下表。 项目风险防范措施一览表 风险类型; 采取的防范类型. 火灾风险; ①设立严禁烟火的标示，厂区内严禁烟火； ②配备足够数量的相应消防设施； ③一切消防器材不准挪动、乱用，并要定期检查，灭火器要按时换药. 医疗废物泄露风险; ①门口贴标识标牌，设防火提示牌，门口设置警示牌； ②采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放； ③各科室及时收集处理； ④作业人员须了解其接触的危险废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施，并配备必要的应急处理器材和防护用品； ⑤危险废物暂存间地面全部进行重点防渗处理，危废间门口设置10cm高门槛. 废水事故排放风险; ①发生污水处理站事故时，立即通知医院内各用水科室，采取停止或减少用水的措施，减少污水处理站处理负荷； ②当污水处理间发生事故停运时，应将污水立即引入调节池中暂存，并立即停止用水，对污水处理间进行紧急抢修。待其污水处理站恢复正常工作后，将该部分临时储存的污水经污水处理站处理达标后再外排进入市政污水管网。严禁项目污水未经有效处理就直接外排进入市政污水管网； ③污水处理间运行自动化，采用自动投药、数据记录、专人专岗等，发生故障时，及时停止向外排放废水。加药工应接受培训并严格按照操作规程进行消毒粉投加，负责消毒粉日常运输条件及存贮环境，负责投药设备的日常维护使用； ④在污水处理站旁设置容积为2.5t的事故应急桶. 柴油暂存风险; 柴油储油房储罐周围设置防火堤，内设置消防设施. 氧气泄露防范措施; ①医院采购具有相应设计、制造资格的单位制造的压力容器，其产品必须附有制造厂的“产品质量证明书”和当地压力容器监检机构签发的“监检证书”； ②压力容器使用前必须办理注册登记手续，申领使用证，否则严禁使用； ③气瓶充装单位应经省特种设备安全监督管理部门许可，方可从事充装活动； ④应按照《压力容器安全技术监察规程》的规定，定期进行检验。对于安全状况等级达不到监督使用标准三级的压力容器，必须要在最近一次大修中治理升级；评定为五级的容器应按报废处理，决不能再继续使用；停用2年及以上的压力容器，需要重新启用时，要进行再次检验，确认合格后才能使用； ⑤氧气瓶罐存放的地点，严禁烟火，禁止易燃易爆，油类等危险物品入内或混放。须有专人负责管理，做好安全防火防爆工作，备有灭火器材； ⑥同一储存间严禁存放其他可燃气瓶和油脂类物品； ⑦使用氧气过程中要提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。生产和使用时，应远离火种、热源，远离易燃、可燃物，避免与活性金属粉末接触。工作场所严禁吸烟，还要避免高浓度吸入； ⑧氧气瓶罐的管理、搬运人员严格执行安全操作规程和安全制度。氧气瓶搬运谨防撞击，使用人员须注意安全，不准吸烟。氧气瓶阀门和管道开关须勤查，关闭好，不允许有漏气现象。非工作人员不准动用. 其他; ①制定应急预案，建立和完善各级安全生产责任制，并切实落到实处； ②建立健全安全检查制度，定期进行安全检查，及时整改安全隐患，防止事故发生； ③制定化学品和危险废物内部管理方案并加强管理和风险应急预案并加强演练. 环保投资估算 本项目总投资为600万元，其中环保投资为8万元，占总投资的1.33%。本项目环保投资及其建设内容见下表。 环保设施（措施）及投资一览表 项目; 项目; 内容; 投资（万元）. 已投资; 拟投资. 废水; 营运期; 医疗废水污水处理设施; 由医院现有污水处理设施。; 2; /. 地下水防治; 一体化污水处理站地面防渗。; 0.6; /. 固废; 营运期; 生活垃圾; 每天有清洁人员收集至环卫部门清理。; 0.4; /. 医疗废物; 设置1间面积35.91m2医疗废物暂存间，医疗废物由专门收集容器分类收集，暂存于医疗废物暂存间内，定期交有资质公司清运处置。; 1; /. 其他危废; 项目产生的污泥由建设单位委托资质单位进行清掏、消毒及转运处置，不在院区内暂存。; 0.5; /. 废气; 营运期; 医疗垃圾暂存间臭气; 按规定及时清运，消毒，加强机械通风; 0.5; /. 噪声; 运营期; 设备及门诊 噪声; 建筑隔声；门诊噪声通过墙体隔声、衰减; 1; /. 环境管理; 自行监测; 废水、噪声年度自行监测; 1; /. 风险管理; 风险预案和灭火器; 灭火器等; /; 0.8. 事故应急池; 设置1个2.5m3事故应急桶; /; 0.2. 合计; 8. |

环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 |  | 污水处理系统 | 恶臭 | 池体密闭（加封盖板），并定期对污水处理站区域喷洒除臭剂 | 《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005） |
|  |  | 医疗暂存间 | 恶臭 | 医院设专人负责清理和喷洒消毒药水，医疗废物做到定期清理 | / |
|  |  | 院区空气 | 病区带菌空气 | 对室内定期进行紫外消毒灭菌（每日至少一次）以降低空气中含菌量；同时加强室内通风，靠窗办公室及病房采用自然通风，其他区域拟采用机械通风，利用空调系统送风，排风口均置于本项目所在大楼屋顶平台 | / |
|  |  | 柴油发电机 | 燃油废气 | 经柴油发电机自带烟气处理装置处置，由专用风管抽至高于楼顶排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2各污染物最高允许排放浓度 |
| 地表水环境 |  | 遂宁益民医院废水排放口 | pH、CODcr BOD5 SS、氨氮、总磷、总氮、总大肠菌群数 | 本项目医疗废水和办公生活污水经现有院区预处理池+污水处理站（一格栅调节+接触氧化+沉淀+消毒）处理后，通过市政管网进入遂宁市城南第一污水处理厂处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后排入涪江。 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准 |
| 声环境 |  | 设备运行 | 设备噪声 | 选用先进低噪设备，合理布置噪声源，对产噪设备进行减震、厂房隔声、加强运行管理措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2和4类标准 |
|  |  | 社会人员 | 社会噪声 | 加强医院内部管理，粘贴提示标语，院内禁止喧哗、吵闹 |  |
| 固体废物 | ①项目一般固体废物为生活垃圾。办公生活垃圾交由环卫部门统一清运处置；②医疗废物包括医疗固废主要为感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物和化学性废物。医疗废物由专门收集容器分类收集，暂存于医疗废物暂存间，定期交由具有医疗废物处理资质的单位处置；③其他危险废物包括废水处理站污泥。项目产生的污泥由建设单位委托资质单位进行清掏、消毒及转运处置，不在院区内暂存。采取上述措施处理后，项目营运期固体废弃物均能得到有效收集处置，不会对周边环境造成影响。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目院内实施“清污分流、雨污分流”，整个院区分区防渗，将其分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。环评要求本项目实施过程中，全厂的防渗区划如下表所示： 厂区分区分级防渗区域对照表内容 区域名称; 分区类别; 防渗措施. 医疗废物暂存间、一体化污水处理站和发电机房; 重点防渗区; 防渗措施采用防渗混凝土+环氧地坪漆+地沟、收集池，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-10cm/s；或参照GB18598执行. 手术室; 一般防渗区; 防渗层采取10~15cm的水泥进行硬化，渗透系数≤10-7cm/s. 办公楼、道路; 简单防渗区; 地面进行硬化. |
| 生态保护措施 | 通过人工绿化方式进行区域绿化并恢复植被。 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | （1）火灾风险： ①设立严禁烟火的标示，厂区内严禁烟火； ②配备足够数量的相应消防设施； ③一切消防器材不准挪动、乱用，并要定期检查，灭火器要按时换药。 （2）医疗废物泄露风险： ①门口贴标识标牌，设防火提示牌，门口设置警示牌； ②采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放； ③各科室及时收集处理； ④作业人员须了解其接触的危险废物的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施，并配备必要的应急处理器材和防护用品； ⑤危险废物暂存间地面全部进行重点防渗处理，危废间门口设置10cm高门槛。 （3）废水事故排放风险： ①发生污水处理站事故时，立即通知医院内各用水科室，采取停止或减少用水的措施，减少污水处理站处理负荷； ②当污水处理间发生事故停运时，应将污水立即引入调节池中暂存，并立即停止用水，对污水处理间进行紧急抢修。待其污水处理站恢复正常工作后，将该部分临时储存的污水经污水处理站处理达标后再外排进入市政污水管网。严禁项目污水未经有效处理就直接外排进入市政污水管网； ③污水处理间运行自动化，采用自动投药、数据记录、专人专岗等，发生故障时，及时停止向外排放废水。加药工应接受培训并严格按照操作规程进行消毒粉投加，负责消毒粉日常运输条件及存贮环境，负责投药设备的日常维护使用； ④在污水处理站旁设置容积为2.5t的事故应急桶 （4）柴油暂存风险 柴油储油房储罐周围设置防火堤，内设置消防设施 （5）氧气泄露防范措施 ①医院采购具有相应设计、制造资格的单位制造的压力容器，其产品必须附有制造厂的“产品质量证明书”和当地压力容器监检机构签发的“监检证书”； ②压力容器使用前必须办理注册登记手续，申领使用证，否则严禁使用； ③气瓶充装单位应经省特种设备安全监督管理部门许可，方可从事充装活动； ④应按照《压力容器安全技术监察规程》的规定，定期进行检验。对于安全状况等级达不到监督使用标准三级的压力容器，必须要在最近一次大修中治理升级；评定为五级的容器应按报废处理，决不能再继续使用；停用2年及以上的压力容器，需要重新启用时，要进行再次检验，确认合格后才能使用； ⑤氧气瓶罐存放的地点，严禁烟火，禁止易燃易爆，油类等危险物品入内或混放。须有专人负责管理，做好安全防火防爆工作，备有灭火器材； ⑥同一储存间严禁存放其他可燃气瓶和油脂类物品； ⑦使用氧气过程中要提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。生产和使用时，应远离火种、热源，远离易燃、可燃物，避免与活性金属粉末接触。工作场所严禁吸烟，还要避免高浓度吸入； ⑧氧气瓶罐的管理、搬运人员严格执行安全操作规程和安全制度。氧气瓶搬运谨防撞击，使用人员须注意安全，不准吸烟。氧气瓶阀门和管道开关须勤查，关闭好，不允许有漏气现象。非工作人员不准动用。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | - 环境管理要求及管理职责 - 本项目应设置专门的环境管理机构和制度，企业必须由专人负责环境保护，建立废水、噪声、固废等各个方面的环境管理制度；经常进行环境意识宣传教育，培养职工的环保意识。 - 企业环境保护责任人应充分发挥企业赋予的权力，认真履行相应职责，关心并积极听取可能受项目影响的附近单位及群众的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 - 对环境影响档案、环保验收档案、排污许可证、监测资料和环境风险应急预案等环保相关手续进行分类存档。 |  |  |  |  |

结论

遂宁益民医院建设项目符合国家产业政策，项目选址和用地符合规划。区域环境质量现状良好。项目符合清洁生产原则，满足总量控制要求，采取的污染防治措施和对策经济技术可行，能实现各类污染物达标排放。项目建成运行后不会改变项目区域现有的环境功能区划。本评价认为：项目在全面落实环保设施及环评要求（含风险事故防范应急措施）前提下，遂宁益民医院建设项目在遂宁市船山区开善东路327号建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | CODCr | 0.135 | / | / | 0.135 | / | 0.135 | +0.135 |
|  | 氨氮 | 0.014（0.022） | / | / | 0.014（0.022） | / | 0.014（0.022） | +0.014（0.022） |
| 危险废物 | 医疗固废 | 11.315 | / | / | 11.315 | / | 11.315 | +11.315 |
|  | 污水处理站污泥 | 1.622 | / | / | 1.622 | / | 1.622 | +1.622 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 7.67 | / | / | 7.67 |  | 7.67 | +7.67 |

# 附图 1 项目地理位置图

# 附图 2 遂宁市城市总体规划图

# 附图 3 外环境关系图

# 附图 4-1 项目一层平面布置图

# 附图 4-2 项目二层平面布置图

# 附图 4-3 项目三层平面布置图

# 附图 4-4 项目四层平面布置图

# 附图 4-5 项目五层平面布置图

# 附图 5 项目现场勘查照片

# 附图 6 声环境功能区划分成果图

# 附件 1 环评委托书

# 附件 2 医疗机构执业许可证

# 附件 3 建设用地规划许可证

# 附件 4 建设用地批准书

# 附件 5 房产证

# 附件 6 土地使用证

# 附件 7 企业投资项目备案通知书

# 附件 8 废水检测报告

# 附件 9 遂宁市船山生态环境局关于遂宁市益民医院涉嫌环境违法行为的函

# 附件 10 民办非企业单位登记证书

# 附件 11 医疗废物处置委托合同

# 附件 12 污水处理站危险性废物清掏、处理服务合同